编号：1111-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 阜宁县鑫城仪表阀门有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 游标卡尺 | CR2032 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块4等 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2022.02.17 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 'CE101493 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块4等 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2022.02.17 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | 0316 | (0-25)mm | ±0.004mm | 量块4等 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2022.10.20 | √ |
| 质检部 | 外径千分尺 | 315 | （25-50）mm | ±0.004mm | 量块4等 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2022.02.17 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 424 | （0-160）MPa | 1.6级 | 标准压力表0.4级 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2022.10.20 | √ |
| 质检部 | 压力表 | YC01 | (0-1.6)MPa | 1.6级 | 标准压力表0.4级 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2022.10.20 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托扬州市天域计量测试有限公司校准，校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年 10月29日上午~ 10 月30日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。