受理编号：1110-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 纸张克重检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) | 150g ±1.0% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | 质量检验规程及顾客要求 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、 测量参数公差范围：Ｔ=±1.0%×150=±1.5g 测量设备的△允≤1/3Ｔ=±1.5×1/3=±0.5g 2、测量设备校准不确定度推导：U95允≤Δ允×1/3==1.0×1/3=0.33g 3、测量范围推导：正常情况被测参数纸张克重为（110~250）g。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定 日期 |
|  | 电子天平 H6375 |  | WT20002 | （0-500）g MPE：±0.05g |  |  | ZD202112151803 | 2021.12.15 |
| 计量验证记录 1.测量设备的测量范围(0-2000)g，满足计量要求的测量范围（110~250）g。的要求。 2. 测量设备在（0-500）g内最大允许误差±0.05g，满足计量要求△允≤±0.5g 的要求。 3. 测量设备校准不确定度U=0.04g,k=2，满足计量要求测量不确定度U95允≤0.33g的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年 08 月 15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年 10 月 28 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |