编    号： 0267-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 基表夹板字轮开档长度测量过程 |  |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 25(+0.24/+0.10)mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | NJY/JS02-074《无磁液封远传水表-基表》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1.测量参数公差范围：Ｔ=0.14mm 测量设备的最大允许误差△允≤Ｔ×1/3=0.14×1/3=0.046mm=±0.023mm 2.测量设备校准不确定度推导： =0.046×1/3=0.016mm 3.被测参数测量范围：25(+0.24/+0.10)mm，向两边延伸测量范围为（10-35）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 数显卡尺 |  | （0～150）mm |  | ±0.02mm U=0.01mm k=2 |  | HK0918231711 |  | 2019年12月08日 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0～150）mm，满足导出计量要求的测量范围（10-35）mm； 测量设备最大允许误差为±0.02mm，满足导出计量要求的最大允许误差±0.023mm； 测量设备不确定度U=0.01mm（k=2），满足导出计量要求的不确定度U95=0.016mm 验证结论：符合有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |