附1

Φ600稳流罐水压密封试验测量过程不确定度评定

检验项目：Φ600稳流罐水压密封试验测量

测量方法：将被测稳流罐接至电动试压泵上，进压至额定压力值1.2MPa,关闭启闭，反复测量读数后，一端松开通向大气，查看稳流罐是否泄露。

测量设备：

| 测量设备 | 测量范围 | 准确定等级 | 确认状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力表 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 合格 |

建立数学模型

f=x 式中：f为稳流罐的压力，x为压力表显示的压力值。

- 输入量不确定度评定

1.测量不确定度的A类评定（uA）

用一块(0～1.6) MPa、1.6级的压力表,在电动试压泵上连续升压至1.2MPa，测量10次，每次取正、反行程的平均值，得到一组测量值如下：

（ 计量单位：MPa）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |

平均值：x平均= xi/10=1.16MPa

10次测量的单次实验标准差为：

s(xk)==0.052 MPa

测量不确定度的A类评定（uA）如下：（10次测量的平均值的实验标准差）

uA=s(xk)/=0.0165MPa

2..测量不确定度的B类评定（uB）

（1）uB是由压力表的误差引入。压力表的实际检定时满足1.6级标准要求，测量范围在（0-1.6）MPa。则压力表最大允许误差±0.026% MPa，按均匀分布，

包含因子k取     所以

uB=0.026/=0.014MPa

- 回程误差,每次直接泄压至0,忽略不计.

3．合成标准不确定度（uC）:

uC = =0.021MPa

4．扩展不确定度(U)的评定

取包含因子k=2，

U=k×=2×0.021=0.042MPa

评定人：沈琳