编号：0017-2019-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 机油泵泵体孔径测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | (∅129＋0.025)㎜ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 依据BBJA25H-101机油泵泵体孔径要求 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．在生产过程中，机油泵泵体孔径要求为(129＋0.025)㎜ T=+0.025㎜ 2．测量过程最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）= T×1/3 =± 0.008㎜； 3．数显三爪内径千分尺，测量范围（125-150）㎜，最大允许误差为±0.004㎜，满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 检定证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 数显三爪内径千分尺4086819 |  | （125-150）㎜ |  | ±0.004㎜ | JDGC202201047 |  | 2022.09.28 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围：(125-150)㎜，最大允许误差为±0.004㎜；校准结果的示值误差不大于0.004㎜ 机油泵泵体孔径测量控制在(∅129＋0.025)㎜导出的最大允差为±0.008㎜ 测量设备的示值误差计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022年10月18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2022年10月 19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |