编号：编号：0100-2019-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 酒瓶瓶口外径测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | Φ25.6 mm土0.2mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T24964-2009 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量参数公差范围：a=±0.2mm； 2. 被测参数要求△最大允差≤a×1/3 =±0.2mm×1/3=±0.067mm ； - 游标卡尺测量范围(0－150)㎜，最大允许误差=±0.02㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 游标卡尺21021048 |  | （0-150）㎜ | ±0.02㎜ | Z20220-G225965 |  | 2022.7.18 |
| 计量验证记录 - 游标卡尺测量范围（0-150）㎜,满足被测参数Φ25.6 mm土0.2mm计量要求； - 游标卡尺最大允许误差：±0.02㎜，校准证书结论为合格。满足测量过程最大允许误差±0.067mm的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年7 月24日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2022年11月1 日 |  |  |  |  |  |  |  |