编号：0013-2020-2022

| 测量过程名称 |  | 抽油机横梁轴外径尺寸测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | Φ100+0.025 +0.003mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | S 6.3-7-1-1 产品图样 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 一．顾客要求的识别 1．测量范围： 根据顾客要求，测量抽油机横梁轴外径尺寸φ100㎜，允许上偏差+0.025mm,，下偏差+0.003㎜。 测量范围尺寸为（100.003～100.025）㎜. - 测量过程最大允许误差： 控制线即公差T=（+0.025㎜）- (+0.003㎜)=0.022㎜ 二．由顾客的要求导出测量过程的计量要求 - 测量设备的测量范围应大于100㎜.故选（100-125）mm的外径千分尺即可满足要求。 - 允许公差T=0.022㎜,根据1/3原则导出测量过程的允许误差为：0.022㎜*1/3=0.0073㎜ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量 校准 过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 外径千分尺/1843825 |  | (100～125)㎜ | 由证书给出100点时误差为0.000mm |  | Z20220-C106945 |  | 2022.3.9 |
| 计量验证记录 1、测量范围：测量设备的测量范围是（100～125）mm，符合计量要求中测量范围(100.003～100.025）㎜的需要。 2、测量设备的最大允许误差：由证书给出100点时误差为0.000mm，满足计量要求中测量过程的最大测量误差0.0073㎜的要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：赵学礼 验证日期：2022年3月19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求， 计量要求导出方法正确， 测量设备的配备满足计量要求， 测量设备经过校准， 测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期：2022 年 11 月 3日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

计量要求导出和计量验证记录表