编号：1159-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 树脂布pH值测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 质检中心（理化室） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | （4.5～7.5）pH |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±0.067pH |
|  |  | 公差T |  | ±0.2pH |  |  |  | 允许不确定度 |  | 0.022pH |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 示值误差 |  | 其他 计量特性 | 是 |
| - pH计 |  |  | （0-14）pH |  | U=0.01pH （k=2） |  | ±0.01 pH |  | / |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | MT-05-01《树脂布pH值测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | NTHH/ZW-10-B/3《原辅材料检验规程》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 李亚男（培训合格上岗） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2022年 11月 22日   审核员：吴素平                      企业部门代表：