受理编号：1056-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 工程角度测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 三级导线测量中测角中误差±12″ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB50026-2020《工程测量规范》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.被测参数公差T=24″ 测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=24″/3=8″ 2. 测量设备校准不确定度推导： =8/3≈2.7″ 3. 被测参数测量范围：全站仪的测角范围（0-360）°，常规角度测量<360°满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 全站仪/ 105866 |  | NTS-342R5A |  | ±2″ |  | JD22QZ1094 | 2022.9.1 |
| 计量验证记录 1.测量设备的测量范围（0-360）°，常规角度测量<360°的要求； 2.测量设备最大允许误差±2″，满足导出计量要求最大允许误差8″的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年09 月8 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; - 计量要求导出方法正确; - 测量设备的配备满足计量要求; - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年11月3日 |  |  |  |  |  |  |  |  |