测量过程有效性确认记录

| 测量过程名称 | 工程角度测量过程 | 测量过程规范编号 | JJH/MT- 02-2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 | 总工办 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：全站仪 测量方法：用对同一个方位角（埋入地面的三个控制点标志）的测量重复性确认过程方法的有效性。 环境条件：常温 测量软件；有 操作者技能：测量人员，经培训合格， 持证上岗。 其他影响量：无 |  |  |  |
| 有效性确认记录: 相关数据：全站仪检定结果 一个测回的重复性。 判定方法：最大与最小之差不大于允许误差（约为中误差的2倍）。 测角中误差为4″仪器重复测量数据（分度值1″）： 序次; 重复测量结果. 1; 185°02′40″. 2; 185°02′42″. 3; 185°02′41″. 4; 185°02′38″. 5; 185°02′40″. 6; 185°02′39″. 7; 185°02′42″. 8; 185°02′41″. 9; 185°02′41″. 10; 185°02′40″. max-min=4″. 结果评价： MPEV=2×2"=4" max-min=4″≤MPEV=4" 该过程有效。 确认人： 日期：2021.9.13 |