受理编号：1202-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 木材含水率测定 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （8-18.3）% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - GB/T 3324标准中第6.3.4条木材含水率测定规定：采用误差不大于±1%木材含水率测定，标准要求即为计量要求。 2. 测量范围推导：测量设备的测量范围需覆盖被测参数范围，因此应满足（2～30）%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 感应式木材水分仪/编号:/ |  | （0～99）% |  | ±1% |  | 22KA202210310043 | 2022.10.31 |
| 计量验证记录 测量设备的允许误差±1%，满足GB/T 3324标准规定测量设备最大误差≤±1%。的要求。 测量设备的测量范围：（0～99）%，满足测量要求（8-18.3）%的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022.11.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年 11月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |