编号：1313-2021-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 长白山（软红）条盒重量 |  |  |  | 被查部门 |  | 工艺技术研发管理部（实验室） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 2.38g |  | 导出计量要求 |  | 最大允许误差 | 0.046g |  |
|  |  | 公差T |  | 0.14g |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  | 其他要求 | 无 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 允许测量误差 | 其他特性 |  |  |
| 电子天平 |  |  | （0～220）g |  | / |  | 0≤e≤50g ±0.0005g |  |  | 是 |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | CBS-2021-01 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | CBS-JC-07 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 温度23℃，相对湿度﹤65％RH |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 姜香花，培训合格 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见不确定度评定报告 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见：《长白山（软红）条盒重量测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见：《长白山（软红）条盒重量测量过程监视统计表》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见：《长白山（软红）条盒重量测量过程监视统计质控图》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 审核记录： 1.测量过程控制规范编制满足要求. 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控. 3. 测量过程不确定度评定方法.正确. 4．测量过程有效性确认方法.正确，.满足要求. 5.测量过程监视在控制限内,测量过程控制图绘制方法(如果有)正确. 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：  2022 年11月18日           审核员：        企业部门代表：