测量设备溯源抽查表

编号：0240-2019-2022

| 企业名称 | 浙江奥士家具有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 电子天平 | 66541 | YHB5003 | Ⅱ级 | 砝码（1mg～500g） F1级 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022/07/15 | √ |
| 质检部 | 办公椅座面靠背试验机 | 2205201600 | LT-YBYM10 | Ⅳ级 | 砝码（1mg～500g） F1级； 砝码（1kg～5kg）F1级； 砝码（10kg）F1级； 砝码（组）（20kg） M2级 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022/07/15 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | ZH12077155 | （0～150）㎜/0.02㎜ | MPE：±0.02㎜ | 量块（10～291.8）㎜ 5等 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022/01/10 | √ |
| 生产部 | 耐振压力表 | 130721505 | （0～1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表（0～1.6）MPa 0.25级 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022/07/11 | √ |
| 生产部 | 百格刀 | POP22214936254 | QFH-A | 刀间距MPE：±0.01㎜； 齿顶角MPE：±1° | 数显万能工具显微镜 U＝2μm，k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022/07/15 | √ |
| 生产部 | 楔形塞尺 | 3244 | （1～15）㎜ | MPE：±0.05㎜ | 数显万能工具显微镜 U＝2μm，k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2022/07/11 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《测量设备计量确认控制程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托深圳新广行检测技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022年11月3日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。