编号：1150-2021-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 维克托阀门集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品质部 | 里氏硬度计 | HL0111030206 | MH320 | ±12HLD | 标准里氏硬度块U=5HLD | 陕西世通仪器检测服务有限公司 | 2022.10.28 | √ |
| 品质部 | 压力表 | HC67521503667 | （0-1.6）MPa | ±1.6% | 0.02级数字压力计 | 陕西世通仪器检测服务有限公司 | 2022.10.28 | √ |
| 生产部 | 高度尺 | 10127145 | （0-300）mm/0.02mm | ±0.04mm | 卡尺量块 2级 | 陕西世通仪器检测服务有限公司 | 2022.10.28 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | 06808 | （50-75）mm | ±0.005mm | 千分尺量块 2级 | 陕西世通仪器检测服务有限公司 | 2022.10.28 | × |
| 品质部 | 耐震压力表 | 25021001 | （0-60）MPa | ±1.6% | 0.02级数字压力计 | 陕西世通仪器检测服务有限公司 | 2022.10.28 | √ |
| 品质部 | 百分表 | BFB-001 | （0-10）mm/0.01mm | ≤10μm | 光栅式指示表检定仪U=0.4μm | 陕西世通仪器检测服务有限公司 | 2022.10.28 | √ |
| 品质部 | 游标深度尺 | 1011201210 | （0-200）mm/0.02mm | ±0.02mm | 卡尺量块2级 | 陕西世通仪器检测服务有限公司 | 2022.10.28 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由陕西世通仪器检测服务有限公司负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托陕西世通仪器检测服务有限公司检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求， |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022年 11月17 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |