编号：0142-2019-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 成型凹模外径尺寸测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （Φ95）㎜ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | XW/AM-01《成型凹模图纸》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.测量参数长度公差范围：T=0.1㎜ 2.导出测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=0.1×1/3=±0.033㎜ 3.测量范围导出：测量范围根据导出的原则，测量范围应(0～142.5)mm因此选择(0～150)㎜的游标卡尺满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 游标卡尺652265 |  | (0～150)㎜ |  | ±0.03㎜ |  | ZD202201140284 | 2022.1.14 |
| 计量验证记录 1）测量设备的测量范围（0～150）㎜游标卡尺，满足计量导出的测量范围(0～142.5)mm的要求。 2）测量设备的最大允许误差±0.03㎜，满足导出的测量设备最大允许误差△允≤±0.033㎜的要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：周颖 验证日期：2022年 1月 20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备检定/校准合格。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年11月 19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |