测量设备溯源抽查表

编号：0084-2018-2022

| 企业名称 | 江苏横河集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 三相四线电子式电能表 | 201-009953 | DTS607 | 1级 | 三相电能表标准装置0.05级 | 淮安市计量测试中心 | 2022.10.13 | √ |
| 品管部 | 游标卡尺 | 14067985 | （0-300）mm | ±0.04mm | 卡尺量具检定装置5等 | 金湖县综合检验检测中心 | 2022.09.15 | √ |
| 生产部 | 耐震压力表 | 170718270 | （0 -4）MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置0.1、0.4级级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2022.10.25 | √ |
| 生产部 | 电热干燥箱 | 13040105 | 202B-4 | ±1.02℃ | 无线环境试验设备温湿度校准装置温：±0.1℃ 湿±1%RH | 金湖县综合检验检测中心 | 2022.11.15 | √ |
| 品管部 | 手持粗糙度仪 | HH21 | TR220 | Urel=10%（k=2） | 多刻线样板Urel=6.0%（k=2） | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.11.14 | √ |
| 品管部 | 超声波测厚仪 | SN1706463 | TT130 | U=0.04mm（k=2） | U=0.01mm（k=2） | 江苏鼎盛检测中心有限公司 | 2022.10.24 | √ |
| 生产部 | 电磁流量计 | 202205156 | HH-LDEA-025123G4M500001101EX | 0.5级 | 静态质量法水流量标准装置 | 淮安市计量测试中心 | 2022.05.31 | √ |
| 生产部 | 静态质量法液体流量标准装置 | F2020-3051281 | LBS-1200S/DN(6-300)mm | Urel=0.066%（k=2） | 金属量器标准装置二等 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.08.17（三年） | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托淮安市计量测试中心、金湖县综合检验检测中心、江苏省计量科学研究院、江苏鼎盛检测中心有限公司、深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由品管部保存。根据抽查8件情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022 年 11月 26日~ 11月 26日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。