编号：0001-2019-2023

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 阀杆硬度测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （48-56）HRC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | IP-82553318，作业指导书 |  |  |  |  |
| - 被测量要求控制在:（48-56）HRC 2．测量过程最大允许误差： （1）、全宽范围：T=8HRC （2）、允许误差：△允=T×1/3=8×1/3=2.67HRC 3、测量范围推导：选 (20~70)HRC洛氏硬度计。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 数显洛氏硬度计/22040018 | 200HRS-150T |  | ±1.5HRC |  | 22000554709 | 2022.04.13 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围(20~70)HRC，满足计量要求的测量范围的（48-56）HRC要求。 测量设备最大允许误差±1.5HRC，满足于测量过程最大允许误差2.67HRC的要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2022年04月20日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备经检定/校准。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2023年02 月22日 |  |  |  |  |  |  |  |