编号：0209-2020-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 乒乓球台宽B尺寸 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 1525mm±2mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T7902-1987 乒乓球台 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1. 测量参数的公差范围T=±2mm △允 ≤T×1/3=±2×1/3=±0.67mm ； 2.测量范围的导出：测量1525mm±2mm mm宽度，导出的测量范围应满足0-2500mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 检定证书编号 | 检定日期 |
|  | 钢卷尺/06 |  | 5m |  | 2级/全长0.4mm |  | SCMTS220512102061 | 2022.5.16 |
| 计量验证记录 1、测量设备的示值误差为0.4mm，满足测量过程的△允 ≤±0.67mm的要求。 2、测量设备的测量范围0-5000mm，满足导出测量范围0-2500mm的要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年5 月28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备检定/校准 - 测量设备验证正确 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年12月8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |