附录

乒乓球台宽B尺寸测量不确定度评定

1.检测条件及要求：

1.1 测量仪器:

0-5000mm钢卷尺， 0.4mm   。

1.2 检测环境：

温度要求：常温。

1.3 测试方法：

1.4检测过程：采用钢卷尺直接测量，乒乓球台宽测得值记录下来

2、建立数学模型

f=M

式中：f为被测乒乓球台宽度值；M为钢卷尺读数值 。

3.输入量不确定度评定

3．1 测量重复性引入不确定度

用0-5000mm钢直尺允许误差0.4mm，对设定一个核查标准：宽度为1500mm的板重复性测量，进行不确定度的评定。

测试十次其数据结果见下：(单位: mm)

1500.2  1500.4  1500.5  1500.2  1499.8

1499.8  1499.8  1500.3  1500.0  1500.3

采用A类不确定度评定，平均值为：1500.13mm

10次测量结果平均值标准不确定度为：

u1=n=1iXi-X2nn-1=0.11mm

3．2．钢卷尺误差引入不确定度

钢直尺的允许误差0.4mm ，按均匀分布，包含因子 ，所以

==0.4 / =0.24mm

4．合成标准不确定度的计算:

uC=u12+u22= 0.112+0.242=0.26 mm

5．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，

扩展不确定度为:  U=k×uC=2×0.26 ≈ 0.6mm

评定人: