受理编号：1271-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 称重测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 3.8kg±0.1kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | Q/JZJ2032.01-2014《包装物采购技术标准》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 被测参数识别3.8kg，导出测量设备的范围(0-6)kg。 - 被测参数允差：±0.1kg，T=0.2kg，导出计量要求：Δ允=T/6=0.2/6=0.03kg。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 电子台秤/FM02-01 | TCS-60 |  | Ⅲ级 |  | 2022212160 | 2022.05.17 |
| 计量验证记录 - 选择测量设备电子台秤的测量范围为(0-60)kg，满足导出范围的要求。 - 选择的电子台秤的准确度等级为Ⅲ级，e=10g。3.8kg的重量在电子台秤0<m<500e范围内，电子台秤在此范围内的最大允许误差为±0.5e，即±0.005kg，0.005kg<0.03kg，满足导出计量要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022年05月20日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年12月10日 |  |  |  |  |  |  |  |