编号：1275-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 昊星宇（天津）科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产技术部 | 钢卷尺 | 72103150319 | 5m | U=0.02mm(k＝2) | 标准钢卷尺：MPE：±（0.02+0.02L）mm | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022年11月25日 | √ |
| 生产技术部 | 高度尺 | 62128322360 | (0-300)mm | U=0.01mm(k＝2) | 量块：5等 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022年11月25日 | √ |
| 生产技术部 | 耐震压力表 | 100030911814 | (0-60)Mpa | 1.6级 | 精密压力表：0.25级 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022年11月25日 | √ |
| 生产技术部 | 内径百分表 | 62336469677 | (0-10)mm | U=3um(k=2) | 数显检定仪：MPE：±2um | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022年11月25日 | √ |
| 生产技术部 | 外径千分尺 | 62775013282 | (100-125)mm | U=0.002mm(k＝2) | 量块：5等 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022年11月25日 | √ |
| 生产技术部 | 游标卡尺 | 10020883297881 | (0-300)mm | U=0.01mm(k＝2) | 量块：5等 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022年11月25日 | √ |
| 生产技术部 | 游标卡尺1 | 10020883297877 | (0-150)mm | U=0.01mm(k＝2) | 量块：5等 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022年11月25日 | √ |
| 生产技术部 | 游标卡尺2 | 10020883297882 | (0-300)mm | U=0.01mm(k＝2) | 量块：5等 | 黑龙江华馨检测科技有限公司 | 2022年11月25日 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 企业已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，企业未建最高计量标准，测量设备由生产技术部负责溯源。公司测量设备全部委托黑龙江华馨检测科技有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由生产技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年12月11日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。