专业培训记录

□EMS

| 受审核方名称 |  | 杭州特种纸业有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 |  | 07.02.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 李大方 |  | 专业 |  | 培训地点 |  | 网络 |
| 受培训人员 | 姓名 | 林 兵 |  |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 滤纸：化纤、木浆、玻纤--纸机--复合原纸--胶粘合--检测--分切--包装--入库； 钢纸：棉浆、木浆--纸机--钢纸原纸--胶化--老化--脱盐--烘干--压光--收卷； |  |  |  |  |  |  |
| 重要环境因素及控制措施 |  | 1、废水的排放，措施：1）生产、生活废水必须经厂内污水处理系统处理，2）达到GB 8978-1996三级排放标准后纳入集中式污水处理厂；部分作为回水使用；3）安装废水在线监测系统； 2、废气排放，措施：1）按富阳区统一要求改造燃气锅炉，并达到GB 13271-2014中重点地区锅炉执行表3限值要求； 2）污水处理系统产生的废气，收集并经UV+活性碳吸附，达到GB 14554-93中恶臭污染物厂界标准值和恶臭污染物排放标准值排放； 3、噪声，措施：1）厂界噪声排放达到GB12348-2008中2类标准；2）先用低噪声设备，高噪声设备底部增设防震垫；3）对噪声源进行隔声、消声降噪处理； 4、固体废弃物排放，措施：1）做好固废日常分类收集、贮存和登记工作；2）危险废物建立危废仓库，统一收集交有资质第三方处理，一般固废物尽量资源化处理；无用一般固废由环卫部门统一清运处理； |  |  |  |  |  |  |
| 相关环境法律法规的要求及产品标准 |  | 《中华人民共和国环境保护法》、《浙江省建设项目环境保护管理 办法》、《危险化学品名录》、《危险废物名录》（2021版）、GB 13271-2014、GB 14554-93、GB12348-2008等 |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测报告（适用时） |  | 废水、废气、噪声，应有监测报告； |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 (专业人员) |  |  |  | 日期 |  |  | 12-20 |  |
| 审核组长 |  | 林兵 |  | 日期 |  |  | 12-20 |  |

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页

专业培训记录

□OHSMS

| 受审核方名称 |  | 杭州特种纸业有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 |  | 07.02.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 李大方 |  | 专业 |  | 培训地点 |  | 网络 |
| 受培训人员 | 姓名 | 林 兵 |  |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 滤纸：化纤、木浆、玻纤--纸机--复合原纸--胶粘合--检测--分切--包装--入库； 钢纸：棉浆、木浆--纸机--钢纸原纸--胶化--老化--脱盐--烘干--压光--收卷； |  |  |  |  |  |  |
| 不可接受风险和危险源及控制措施 |  | 锌粉、盐酸、氯化锌等化学物品泄露，措施：1）发生处应制定使用说明书；2）储存时做好防护措施，防泄露和非预期使用； 废水处理池有害气体、废水排放，措施：1）废水深度处理减少有害气体排放； 2）废水回收到利用； 危险固废，措施：1）建立危险废物仓库，2）建立进出处置登记制度，3）委托有资质的第三方机构处置； 噪声，措施：1）设备运行关闭窗户； 2）定期设备维护； |  |  |  |  |  |  |
| 相关职业健康安全法律法规的要求及产品标准 |  | 《中华人民共和国环境保护法》、GB8978-1996《污水综合排放标准》、《浙江省水污染防治条例》、GB 12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《危险废物名录》（2021版）、《危险化学品名录》（2021版）等 |  |  |  |  |  |  |
| 作业场所职业健康安全监测报告（适用时） |  | 需提供对外排放环境因素的检测报告； 如废水、废气、噪声等 |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 (专业人员) |  |  |  | 日期 |  |  | 12-20 |  |
| 审核组长 |  | 林兵 |  | 日期 |  |  | 12-20 |  |

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页