编号：1007-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | F316材料成分检测过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 其中Cr:(16.00-18.00)% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | ASTM A182/A182M-2017 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、测量设备的最大允许误差△允≤T/3=2.00%/3=0.67%=±0.335% 2、测量设备的校准不确定度推导U95允≤△允/3=0.335/3=0.11% 3、测量设备的检测Cr含量的测量范围为（0.007-99.999）%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 光谱仪 HK151125 |  | TEST-MASTER Pro |  | 其中Cr: U=0.001% k=2 | 21AX054930122 | 2021.12.30 |
| 计量验证记录 测量设备检测Cr含量的测量范围为（0.007-99.999）%，满足被测参数Cr：(16.00-18.00)%的要求； 测量设备的校准证书结果U=0.001% k=2，满足测量设备导出的U95允≤0.11%的要求； 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022 年01 月 10 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; - 计量要求导出方法正确; - 测量设备的配备满足计量要求; - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名：吴素平 企业代表签字： 审核日期：2022 年12 月 20 日 |  |  |  |  |  |  |  |