测量设备溯源抽查表

编号：0251-2020-2022

| 企业名称 | 贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质保部 | 电液伺服万能材料试验机 | 90155 | WAW-100D | Ⅰ级 | 0.3级测力仪标准装置 | 贵州华通计量测试有限公司 | 2022.06.06 | √ |
| 质保部 | 电液伺服万能材料试验机 | 80407 | WAW-300D | Ⅰ级 | 0.3级测力仪标准装置 | 贵州华通计量测试有限公司 | 2022.06.06 | √ |
| 质保部 | 微机控制电液伺服万能材料试验机 | LH210625 | WYW-1200SS | Ⅰ级 | 0.3级测力仪标准装置 | 贵州华通计量测试有限公司 | 2022.06.06 | √ |
| 试验检测部 | 电子天平 | 218197 | JY5001 | ǁ级 | E₂等级砝码 | 贵州华通计量测试有限公司 | 2022.06.07 | √ |
| 试验检测部 | 电子天平 | 252138 | JA5001 | ǁ级 | E₂等级砝码 | 贵州华通计量测试有限公司 | 2022.06.07 | √ |
| 试验检测部 | 钢直尺 | 1 | (0-500)㎜ | ±0.1㎜ | 三等标准线纹尺标准装置 | 贵州华通计量测试有限公司 | 2022.06.07 | √ |
| 试验检测部 | 数显卡尺 | 6903432749 | (0-200)㎜ | ±0.02㎜ | 卡尺量具检定装置4等 | 贵州华通计量测试有限公司 | 2022.06.07 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准测量设备由质保部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托贵州华通计量测试有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质保部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022 年12 月 26 日~ 12 月27日 上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。