编号：0005-2020-2023

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 压裂封隔器耐压测试 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （40±2）MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | 压裂封隔器耐压测试大纲 |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 根据K344-114压裂封隔器耐压测试图的技术要求，2：出厂检测 整体静压（40±2）MPa，至少保压2min无泄漏无变形方为合格。 1、根据测量参数公差范围：T=±2MPa； △允≤1/3Ｔ =±2×1/3=±0.6MPa 、测量设备的最大允许误差：±0.6MPa 2、测量范围：压裂封隔器耐压0-40MPa，选择测量范围为0-100MPa压力表。 |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 编号 | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 | 校准日期 |
|  | 精密压力表 E011032577 | （0-100）MPa | 0.4级 | KSZS225689D003 | 2022.11.022 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围0-100MPa，0.4级，满足计量要求的测量范围（40±2）MPa的要求。 测量设备示值误差小于测量过程最大允许误差。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 青晓安 验证日期：2023 年1 月13日 |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 2023 年1 月13日 |  |  |  |  |  |