附录

平行度测量过程监视统计记录表

测量过程名称：曲轴箱孔平行度测量

被测参数：平行度        测量值：140mm     允差范围：0.02mm

测量仪器：  三坐标测量机       测量范围(mm)：X=2000,Y= 1500,Z=1000

监视方法：统计技术        核查标准：曲轴箱留样

| 序号 | 核查 | 观察记录(mm) |  |  |  |  | X | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期 | X 1 | X 2 | X 3 | X 4 | X 5 |  |  |
| 1 | 2022.7.5 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0083 | 0.0082 | 0.0083 | 0.00824 | 0.0001 |
| 2 | 2022.7.15 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0082 | 0.0085 | 0.0082 | 0.00830 | 0.0003 |
| 3 | 2022.8.16 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0081 | 0.0083 | 0.00820 | 0.0002 |
| 4 | 2022.8.26 | 0.0083 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 | 0.00822 | 0.0001 |
| 5 | 2022.9.14 | 0.0082 | 0.0083 | 0.0082 | 0.0081 | 0.0083 | 0.00822 | 0.0002 |
| 6 | 2022.9.24 | 0.0083 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0082 | 0.00822 | 0.0001 |
| 7 | 2022.10.12 | 0.0083 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0084 | 0.0083 | 0.00828 | 0.0002 |
| 8 | 2022.10.22 | 0.0083 | 0.0081 | 0.0083 | 0.0081 | 0.0083 | 0.00822 | 0.0002 |
| 9 | 2022.11.15 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0081 | 0.0082 | 0.0084 | 0.00822 | 0.0003 |
| 10 | 2022.11.16 | 0.0081 | 0.0083 | 0.0082 | 0.0081 | 0.0083 | 0.00820 | 0.0002 |
| 11 | 2022.12.10 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0083 | 0.0081 | 0.0083 | 0.00822 | 0.0002 |
| 12 | 2022.12.22 | 0.0084 | 0.0082 | 0.0083 | 0.0082 | 0.0085 | 0.00832 | 0.0003 |
| X = 0.00824 R = 0.00016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 查表得: A2= 0.577 D4= 2.114 D3= -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

控制图计算：

CL=

UCL=

0.00824

X =            mm

X + A R = 0.0084 mm

中心线

上控制线

2

下控制线  LCL=

2

X 一 A R = 0.0081

mm

R 控制图计算：

中心线   CL=       R =     0.00016 mm

上控制线

下控制线

UCL=

LCL=

D  R =

0.00032 mm

4

3

D R = —

监视结果评价：

均值、极差控制图状态正常，孔平行度测量过程中未出现非正常变异，能满足生产 工艺要求。

核查人员：

2022.12.22