编号：0006-2023

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 煤中挥发分含量测量过程 |  |  | 企业部门 |  |  | 质量管理部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M | 挥发分测量范围＜20.00%时，重复性限Vad＜0.30% |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | / |
|  |  | 公差T | 重复性限：0.3% |  |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 | / |  |  |  |  | 其他要求 | 重复性限小于0.1% |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 | 校准不确定度 |  | 示值误差 | 其他计量特性 |  | 满足 |
| 1.工业分析仪 |  |  | （0~100）% | U =0.28% k=2； |  | 0.17% | 重复性:0.01% |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | HC/3-06-050-2022《煤中挥发分含量测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GB/T212-2008《煤的工业分析方法》 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | （5～35）℃，相对湿度≤85%RH； |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 季秀霞，经培训合格。 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附件1 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附件2 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见附件3 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见附件3 |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2023年 01月 10 日    审核员：                企业部门代表：