编号：0233-2020-2023

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 固定套轴内径测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  | 重型车辆公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | φ140mm |  | 测量过程计量要求 |  | 最大允许误差 |  | ±0.0067mm |
|  |  | 公差T |  | （0，+0.04）mm |  |  |  | 允许不确定度 |  | / |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准 不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 1.内径千分表 |  |  | （50-160）mm |  | / |  | 相邻误差 ±3.5µm |  |  |  |
| 2.光滑环规 |  |  | φ140.0010mm |  | / |  | 最大允许误差 ±3.2µm |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | Q/XGQC 27026—2020 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | 内径千分表的操作规程 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 房巍（持证上岗：PG2021029） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5.测量过程监视在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2023 年02月16日      审核员：吴素平                 企业部门代表：