[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0233-2020-2023
审核员监督审核记录二
企业名称：徐州徐工汽车制造有限公司
审核员：尹彩侠                                     审核日期： 2023年02月16日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查现场4台测量设备，都处于有效的校准／检定状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，由徐州市检验检测中心、方圆检测认证有限公司、徐州市铜山区市场监督综合检验检测中心、安正计量检测有限公司等检定校准，符合要求。
查；重型车辆有限公司（装配分厂）钢卷尺出厂编号：221129748，证书编号22CD918108478，校准日期：2022.05.13;
查：重型车辆有限公司（装配分厂）毫欧表，编号2207072证书编号：23DX9181827751校准日期：2023.01.31;
查：重型车辆有限公司（结构分厂）焊接检验尺。出厂编号：18091532，证书编号：22CD918170987,校准日期：2022.12.09；
查：重型车辆有限公司（结构分厂）游标卡尺。出厂编号：6009DD0328，证书编号：23CD918186550,检定日期：2023.02.10；

查：品质管理部编号91926邵氏橡胶硬度计，校准日期：2022.08.16，证书编号：22LX918134210；
查: 品质管理部编号PC-871-001三坐标测量机,校准日期：2022.04.22证书编号22CD81055335；企业对测量设备的使用有环境要求的三坐标检验室、计量检定室均配备了空调及温湿度计，实际的环境满足要求。
查《测量设备台账》，共6662台件测量设备，ABC分类，其中强检43件，现场所查测量设备有标识，信息和检定、校准证书台账信息一致。详见《测量设备溯源抽查表》。
符合标准要求。
	品质管理部
重型车辆有限公司

	否

	2
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业在手册中制定了外部供方管理要求，明确了对测量设备采购,检/校外来服务机构建立档案和资质确认。查企业对检定校准机构徐州市检验检测中心、方圆检测认证有限公司、徐州市铜山区市场监督综合检验检测中心、安正计量检测有限公司等，有《测量管理体系合格供方名录表》27027-2及《测量管理体系外部供方评价表》27027-3，2022年有评价，满足要求 
	品质管理部

	否

	3
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认


	查企业《测量过程及控制一览表》，共识别197个测量过程。其中重型车辆有限公司有14个测量过程。检查了重要测量过程《固定套轴内径测量检测过程》，配备的测量设备内径千分表（50-160）mm，校准日期：2023年01月11日，并验证；验证方法正确。
企业没有经验证不合格的测量设备。
	品质管理部

重型车辆有限公司

	否

	4
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	企业在本监督审核周期内，没有新增加的重要测量过程。
查：《测量过程及控制一览表》，重要测量过程《固定套轴内径测量检测过程》，按要求进行过程控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确。
详见高度控制有效性确认附件。
查重型车辆有限公司的技术文件DFW817车架来料检验作业指导书，零件名称“后翻转轴支座带衬套总成（图号XGA28DFW817-01270）”的尺寸检查，孔径Φ100（0.01-0.03）mm的测量要求，未纳入《测量过程及控制一览表》进行管理, 不符合GB/T 19022-2003标准中7.2.2条款的要求。
	品质管理部
重型车辆有限公司

	01

	5
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3.1测量不确定度
	企业编制了《测量不确定度评定管理程序》，对《固定套轴内径测量检测过程》进行了测量不确定度评定。详见不确定度评定附件。
	品质管理部
重型车辆有限公司

	否

	6
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为：电、天然气、水，2022年（1-12）月份消耗3233.39吨标煤,不是重点用能单位。
	生产制造部
	否


 1 / 3

