专业培训记录

■QMS □50430

| 受审核方名称 |  | 河北哈通丝网制品有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 |  | 17.12.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 周文廷 |  | 专业 | Q17.12.03 | 培训地点 |  | 企业会议室 |
| 受培训人员 | 姓名 | 杨春光 |  |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 生产/服务流程图： 不锈钢网的生产流程：不锈钢围—整径—编织成网—剪网—打卷—包装—入库—交付 注：货物运输为外包过程，无需要确认的过程。 金属滤芯的生产流程：裁网下料-卷圆-焊接-清洗-包装-入库 注：焊接为需要确认的过程。 |  |  |  |  |  |  |
| 关键过程及需要确认的过程及主要控制参数 |  | - 不锈钢网生产关键过程：整径、编织、原材料检验、过程检验、成品检验，无需确认过程，控制参数：外观、目数/英寸、宽度、编织缺陷数量、孔距、不锈钢丝直径、网块的截取公差 - 金属滤芯生产关键过程卷圆、焊接、清洗（抛光、电解），需确认过程：焊接，控制参数：外观质量、滤筒直径、滤筒高度、目数、丝径 |  |  |  |  |  |  |
| 相关质量法律法规的要求及产品标准 |  | - 气体保护焊用钢丝 GB/T 14958-94 - 一般用途低碳钢丝 YB/T5294-2009 - 不锈钢丝 GB/T4240-2019 - 电弧焊机通用技术条件 GB/T8118-2010 - 工业用网 网孔 尺寸系列 GB/T10611-2003 - 工业用金属丝编织网技术要求和检验 GB/T17492-2019 - 工业用金属丝编制方孔筛网 GB/T 5330-2003 - 钢格栅板及配套件 第1部分 钢格栅板 YB/T4001.1-2019 二氧化碳气体保护焊工艺规程 JB/T 9186-1999 |  |  |  |  |  |  |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) |  | 无型式检验要求 |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 (专业人员) |  | 周文廷 |  | 日期 |  |  | 2023.2.17 |  |
| 审核组长 |  | 周文廷 |  | 日期 |  |  | 2023.2.17 |  |

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页