测量设备溯源抽查表

编号：0115-2022-2023

| 企业名称 | 安徽龙之杰家俱制造有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/ 校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 实业部 | 钢直尺 | 00722058 | 300mm | U=0.05mm (k=2) | 金属线纹尺 三等 | 安徽省长江计量所 | 2022.07.08 | √ |
| 技术部 | 数显千分尺 | 02102721 | (0-25)mm | U=2µm (k=2) | 量块 (5.12-200)mm 4等 | 安徽省长江计量所 | 2022.06.29 | √ |
| 实业部 | 塞尺 | 21040120 | (0．02-1.00)mm | U=2μm (k=2) | 测长仪 U=0.3μm (k=2) | 安徽省长江计量所 | 2023.02.14 | √ |
| 实业部 | 游标卡尺 | 21040236 | (0-200)mm | U=0.01mm (k=2) | 量块 (10-291.8)mm 4等 | 安徽省长江计量所 | 2022.07.05 | √ |
| 事业部 | 膜盒压力表 | 15098065 | (0-16)KPa | U=0.6%FS (k=2) | 智能数字压力校验仪 0.05级 | 安徽省长江计量所 | 2023.02.09 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由技术部负责溯源。公司测量设备委托安徽省长江计量所进行检定/校准；校准机构已经按照外部供方开展选择和评价。校准/检定证书由办公室保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2023 年 02 月 16 日 审核员签字：王晓巍 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。