专业培训记录

■QMS □50430

| 受审核方名称 |  | 江西博锐家具有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 |  | 23.01.01;23.01.04;29.12.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 文波 |  | 专业 | 23.01.01;23.01.04;29.12.00 | 培训地点 |  | 会议室 |
| 受培训人员 | 姓名 | 曾赣玲 |  |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 钢木家具生产：木质件的生产（原料检验→下料→雕刻、排孔→封边）→金属件的加工（外包）→组装→检验→入库 木质家具生产：原料检验→下料→雕刻、排孔→封边→组装→检验→入库 设计开发过程：客户需求→图纸、工艺文件等制作→审批、确认 销售及售后流程：产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购（或生产）→检验→销售→维保（需要时） 退换货流程：确认退货方式及日期→接收退货产品→确认退货原因及纠正预防→换货交付 投诉处理流程：接收投诉日期→原因分析→投诉处理、纠正措施→处理完成情况、验证→结案 |  |  |  |  |  |  |
| 关键过程及需要确认的过程及主要控制参数 |  | 关键过程及需要确认的过程：封边过程。 加工注意加工精度，温度等、按作业指导书要求操作。 |  |  |  |  |  |  |
| 相关质量法律法规的要求及产品标准 |  | 木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017、GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件、木家具质量检验及质量评定 QB/T1951.1-2010、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国特种设备安全法等等 |  |  |  |  |  |  |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) |  | 检验产品尺寸规格、外观等项，无型式试验要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  | 审核知识、注意事项等 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 (专业人员) |  | 文波 |  | 日期 |  |  | 2023-03-04 |  |
| 审核组长 |  | 文波 |  | 日期 |  |  | 2023-03-04 |  |

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页

专业培训记录

□EMS

| 受审核方名称 |  | 江西博锐家具有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 |  | 23.01.01;23.01.04;29.12.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 文波 |  | 专业 | 23.01.01;23.01.04;29.12.00 | 培训地点 |  | 会议室 |
| 受培训人员 | 姓名 | 曾赣玲 |  |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 钢木家具生产：木质件的生产（原料检验→下料→雕刻、排孔→封边）→金属件的加工（外包）→组装→检验→入库 木质家具生产：原料检验→下料→雕刻、排孔→封边→组装→检验→入库 设计开发过程：客户需求→图纸、工艺文件等制作→审批、确认 销售及售后流程：产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购（或生产）→检验→销售→维保（需要时） 退换货流程：确认退货方式及日期→接收退货产品→确认退货原因及纠正预防→换货交付 投诉处理流程：接收投诉日期→原因分析→投诉处理、纠正措施→处理完成情况、验证→结案 |  |  |  |  |  |  |
| 重要环境因素及控制措施 |  | 重要环境因素：固废排放、潜在火灾、粉尘排放、噪音排放等； 控制措施主要有：除尘设施、消防设施等。通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素和危险源实施控制，如：一般固废集中收集外售至废品回收站；胶空桶供应商回收处理；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏等 |  |  |  |  |  |  |
| 相关环境法律法规的要求及产品标准 |  | 中华人民共和国环保法、固体废物污染环境防治法、大气污染环境防治法，劳动法、职业病防治法，木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017、GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件、木家具质量检验及质量评定 QB/T1951.1-2010、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国特种设备安全法等等 |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测报告（适用时） |  | 需要 |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  | 审核知识、注意事项等 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 (专业人员) |  | 文波 |  | 日期 |  |  | 2023-03-04 |  |
| 审核组长 |  | 文波 |  | 日期 |  |  | 2023-03-04 |  |

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页

专业培训记录

□OHSMS

| 受审核方名称 |  | 江西博锐家具有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 |  | 23.01.01;23.01.04;29.12.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 文波 |  | 专业 | 23.01.01;23.01.04;29.12.00 | 培训地点 |  | 会议室 |
| 受培训人员 | 姓名 | 曾赣玲 |  |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 钢木家具生产：木质件的生产（原料检验→下料→雕刻、排孔→封边）→金属件的加工（外包）→组装→检验→入库 木质家具生产：原料检验→下料→雕刻、排孔→封边→组装→检验→入库 设计开发过程：客户需求→图纸、工艺文件等制作→审批、确认 销售及售后流程：产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购（或生产）→检验→销售→维保（需要时） 退换货流程：确认退货方式及日期→接收退货产品→确认退货原因及纠正预防→换货交付 投诉处理流程：接收投诉日期→原因分析→投诉处理、纠正措施→处理完成情况、验证→结案 |  |  |  |  |  |  |
| 不可接受风险和危险源及控制措施 |  | 重大危险源：火灾、触电、机械伤害、粉尘伤害等；通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素和危险源实施控制，如：一般固废集中收集外售至废品回收站；胶空桶供应商回收处理；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏等 |  |  |  |  |  |  |
| 相关职业健康安全法律法规的要求及产品标准 |  | 中华人民共和国环保法、固体废物污染环境防治法、大气污染环境防治法，劳动法、职业病防治法，木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017、GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件、木家具质量检验及质量评定 QB/T1951.1-2010、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国特种设备安全法等等 |  |  |  |  |  |  |
| 作业场所职业健康安全监测报告（适用时） |  | 需要 |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  | 审核知识、注意事项等 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 (专业人员) |  | 文波 |  | 日期 |  |  | 2023-03-04 |  |
| 审核组长 |  | 文波 |  | 日期 |  |  | 2023-03-04 |  |

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页