编号：0216-2022-2023

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 浙江皓基流体科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 带表深度卡尺 | GK16052531 | 0-150mm | ±0.03mm | 量块5等 | 玉环市计量检定测试所 | 2023.1.31 | √ |
| 品质部 | 弹簧拉压试验机 | 31316 | TLS-S50I 0-50N | Urel=0.4%，k=2 | 应变式标准测力仪 0.3级 | 玉环市计量检定测试所 | 2022.3.15 | √ |
| 品质部 | 直读光谱仪 | 16002287 | MAXX LMF16 | Urel=0.1%，k=2 | 铅黄铜控制标样Urel=0.06%，k=2 | 台州市计量设备技术校准中心 | 2022.3.16 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 18104503 | （0-1.6)Mpa | 1.6级 | 精密压力表标准装置 0.4级 | 玉环市计量检定测试所 | 2022.11.10 | √ |
| 生产部 | 螺纹环规 | GT034231/GZ034231 | G3/4-B | B级 | 螺纹校对规 G(A级、B级) | 玉环市计量检定测试所 | 2023.2.3 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》、《量值溯源管理程序》、《外部供方R控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品质管理部负责溯源。公司测量设备全部委托方玉环市计量检定测试所、台州市计量设备技术校准中心2家机构进行检定/校准，校准/检定证书由品质管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2023年3月4日 审核员签字：杨子林 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。