编号：0003-2021-2023

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 300LB阀门密封试验 |  |  |  | 企业部门 |  | 质管部 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 压力5.5MPa |  | 测量过程 计量要求 |  | 最大允许误差 |  | / |
|  |  | 公差T |  | / |  |  |  | 允许不确定度 |  | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  | 其他要求 |  | 2.0级 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 |  | 其他特性 | 是 |
| 耐震压力表 |  |  | （0-10）MPa |  | / |  | / |  | 1.6级 |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | 压力密封试验测量过程控制规范 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | 出厂检验5 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 张华中，经培训上岗 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 阀门密封试验测量过程不确定评定报告 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 阀门密封试验测量过程有效性确认表 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 阀门密封试验测量过程监视记录 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | / |  |  |  |  |  |  | / |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4. 测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视记录正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2023年 03月06日     审核员：                       企业部门代表：