受理编号：0015-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 接箍外径尺寸测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | (Φ89±0.25)mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T23802-2015石油天然气工业套管、油管和接箍毛坯用耐腐蚀合金无缝管交货技术条件 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.测量参数公差范围：T=0.5mm 测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=1/3×0.5=0.167mm =±0.08mm 2.测量设备校准不确定度推导： =0.167×1/3=0.056mm 3.被测参数测量范围：(Φ89±0.25)mm，，向两边延伸测量范围为（Φ75-Φ100）mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备 名称/编号 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编 号 |  | 校准日期 |
|  | 游标卡尺 |  | （0～150）mm | ±0.03mm | CD1912251023-002 |  | 2020.01.05 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围选择（0～150）mm，满足导出计量要求的测量范围（Φ75-Φ100）mm； 测量设备最大允许误差为±0.03mm，满足导出计量要求的最大允许误差±0.08mm； 验证结论： 符合 □ 有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 高传云 验证日期：2020 年 1月 6日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |