[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0094-2016-2019
审核员现场审核记录

企业名称： 成都创世纪环保工程有限公司     
审核员：李俐   胡琳                              审核日期： 2020年01月17日 

	序号
	审核内容及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核部门
	是否列入
不符合项

	1
	企业信息变更
	
	成都创世纪环保工程有限公司，企业经营地址因拆迁，由成都市双流县东升街道龙桥社区2组变更为成都市双流区东升镇宗申赛纳维三期128栋804号，经营范围没有变化。
	 行政部


	不列入

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	公司《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。已分解到各部门和生产车间共有5项指标可测量，每半年由行政部

统计考核，查2018-2019年度的两次考核均已达标。
	生产部

行政部

销售部
	不列入

	3
	企业内审和管理评审情况？
	5.4管理评审

8.2.3测量管理体系审核
	公司于2019年12月2日进行了测量管理体系管理评审由最高管理者总经理彭胜主持各个部门汇报了体系运行一年的情况，管理者代表谢沙作了体系运行的总结报告并对下一年度测量管理体系的运行做出了安排。

于2019年11月14日，组织了公司测量管理体系内部审核，分两组对公司行政部、生产部和生产车间、销售部进行了全要素的审核，共发现了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。
	生产部

行政部

销售部
	不列入

	4
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4 标识


	已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。

抽查压力表（出厂编号：998.134），B类测量设备，经设备中国测试技术研究院检定。设备上已粘贴检定合格标签。

符合标准和公司文件要求。
	生产部


	不列入

	
	
	6.3.1 测量设备
	公司已建立《测量设备管理程序》。生产部负责建立测量设备台账。查《测量设备台账》，公司主要测量设备有电子台秤、游标卡尺和卷尺等。现场所查的测量设备均已纳入测量设备台账。
	生产部


	不列入



	
	
	6.3.2 环境
	公司对测量环境无特殊要求。
	生产部


	不列入



	
	
	7.3.2溯源性
	抽查，
编号为87291，(0-25)㎜，外径千分尺；

编号为509090282，(0-150)㎜，0.02mm的游标卡尺，

编号为00000516，TC-30型的Ⅲ级电子秤；

编号为01，分度值1㎜的钢直尺，编号为02，分度值1㎜的钢卷尺均在2020年1月进行了溯源，测量设备上均月确认标识与测量设备台账信息一致，该企业测量设备使用没有环境要求。见《测量设备溯源抽查表 》。
	生产部


	不列入



	5
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？

	7.1.计量确认

	抽查不锈钢板厚度测量过程的测量要求识别正确，配备的千分尺，已验证，验证方法正确，未出现不合格测量设备。
查生产部，编号：509090282游标卡尺，不能提供有效性确认记录，不符合 GB/T 19022-2003 7.1.4的要求。 

	生产部


	01

	6
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程

	抽查：不锈钢板厚度测量过程编制规范符合要求，计量要求导出经过验证，有效性得到确认。
	生产部


	

	7
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3.1测量不确定度
	抽查不锈钢板厚度测量过程不确定度评定正确。
	生产部


	

	8
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？

	8.2.4测量管理体系的监视
	抽查不锈钢板厚度测量过程对外径千分尺的监视每月进行一次。
	生产部


	

	9
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	2018年11月，监督审核开具 1 个不符合项已经纠正并制定对应的纠正措施，经确认纠正措施有效，落实到位，不符合项已经关闭
	生产部


	

	9
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业无强检计量器具,无定量包装产品。


	生产部

行政部

销售部
	

	10
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业《测量设备总台账》包括能源测量设备2台件。企业耗能是电能，2019年企业耗能8.23吨标煤，配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。
	生产部

行政部

销售部
	

	11
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。
	行政部


	


 1 / 2

