编号：0002-2019-2023

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 抽油杆综合保护器轴承套外径尺寸测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | Φ150±0.2mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | AC-CYG-BHQ-001图纸要求 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 外径尺寸公差控制在T=0.4mm - 测量过程最大允许误差：△允=T×(1/3-1/10)=0.4×1/3=0.13mm (取1/3) 3.测量范围推导：Φ150±0.2mm。选择测量范围：（0-300）mm游标卡尺.即可 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 游标卡尺/ACKJ-010 |  | (0-300)mm |  | ±0.04mm |  | ZD202207020091 | 2022.7.2 |
| 计量验证记录 计量要求：外径尺寸测量，测量过程最大允许误差△允=T×1/3=0.4×1/3=0.13mm 。 计量特性：量程（0-300）mm游标卡尺，最大允许误差为±0.04mm。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2022 年 7 月 21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求. - 计量要求导出方法正确. - 测量设备的配备满足计量要求. - 测量设备检定/校准. - 测量设备验证正确. 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2023 年3 月3日 |  |  |  |  |  |  |  |  |