附录A

IS65-50-125 离心泵零叶轮内孔测量的不确定度评定

测量过程：IS65-50-125 离心泵零叶轮内孔测量

测量方法：ZYZD--01内孔测量的作业指导书

测量设备：内径百分表、测量范围（35～50）mm、不确定度：U=0.005mm(k=2)

2、数学模型

y＝x                                 （2）

式中：y ——内径百分表的测量结果

x ——内径百分表的读数值

- 各输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度u(x)；测量设备引入的标准不确定度u(y）。

3.1测量重复性引起的标准不确定度u(x)的评定

取产品样块用内径百分表上连续测量10次，得到一组测量列为：

(单位：mm)

| 42.035 | 42.040 | 42.040 | 42.032 | 42.000 | 42.040 | 42.040 | 42.040 | 42.040 | 42.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

平均值：==42.030mm

单个测量值的实验标准偏差：=0.016mm

被测量估计值（x）标准不确定度分量u(x)：（x为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量：ux=Sn=0.016mm

3.2测量设备引入的标准不确定度影响分量u(y）的评定

查校准证书，内径百分表证书引入不确定度u2

内径百分表不确定度：U=0.005mm(k=2) 则

u（y）=0.0052=0.003mm

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表于表2

表2   标准不确定度汇总表

| 相对标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| u(x) | 测量重复性引入的不确定度 | 0.016mm |
| u（y） | 测量设备引入的不确定度 | 0.003mm |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

uc=u（x）2+u(y)2=0.0162+0.0032=0.016mm

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k= 2,置信概率 95％,  得

U＝kuc＝2×0.016＝0.032mm

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.032mm，k=2

评定人： 李孟凯