项目编号：0089-2023

审核员现场审核记录

企业名称：河北通达泵业有限公司

审核员： 杨春光               审核日期：2023年03月16日上午至2023年03月17日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业建立TDBY/ CL-SC-2022《测量管理体系质量手册》和TDBY/CL-CX（01-20)-2022《测量管理体系程序文件》，于2022.10.10批准实施。 该公司主要从事工业水泵及配件的生产、销售;水泵配套设施、阀门、机电、冶金设备的销售。 测量管理体系计量职能分配表中明确了生技部、供销部、办公室等在测量管理体系中的主要职能。 公司总经理指定管理者代表宋昭主管测量工作，生技部为测量工作的归口管理单位，负责管理程序的编制，对测量管理体系组织内审、管理评审，对各部门运行情况进行监督检查等工作。 在《计量职责管理程序》中；供销部负责测量设备及物资的采购等计量管理职责；负责市场调查、收集顾客意见，建立顾客档案，做好测量信息收集工作等职责；生技部负责制定测量设备的安全操作规程，测量设备的有效使用等职责。 岗位职责明确，组织机构图与实际部门设计一致。 | 生技部、 供销部 办公室 | 否 |
| 2 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 6.2.2软件 6.2.4 标识 | 企业编制了《文件管理程序》、《软件管理程序》、《标识管理程序》等程序文件，文件受控有效。 查1：企业使用标准：GB/T5657-2013 离心泵技术条件、GB/T13007-2011 离心泵效率，GB/T13006-2013 离心泵JB/T6434-2010 《输油齿轮泵》GB/T1176-2013 《铸造铜及铜合金》等标准，企业执行标准均现行有效，计量单位使用正确，符合要求。 目前企业没有测量软件。 查测量设备，编号：TDBY-C-2022003测温仪相关计量标识，计量校准单位：广东六零二计量检测有限公司，校准日期：2023年02月21日，有效日期：2024年02月20日。标识完整，符合要求。 | 生技部 生产车间 | 否 |
| 3 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录管理程序》，文件现行有效。程序规定记录保存期限至少5年。 查1：生产车间 试验编号：2303081[0001]《泵性能数据检测记录》入口压力、出口压力、流量、泵轴转速、水温、线电压、线电流、电动机输入功率等内容，具有相应检测标准，检测结果数据符合要求，试验员：王贺朝，审核员：李孟凯。记录信息完整，符合要求。 查2：生产车间 编号：P-102/1《静压试验记录》 生产单位：河北通达泵业有限公司 项目名称：西安庆港乌审旗加工处理装置机泵升级更新，设备名称规格：泵体、泵盖、轴承箱体 TD/ZEF100-250 运行压力：0.62Mpa,检查项目：水压检测，技术要求：运行压力X2.5保持20分钟肉眼观测无漏水、冒汗现象，实测要求：1.7MPa保压20分钟无漏水、冒汗，结论：合格，检测员：杜建辉 班组长：李孟凯，日期：2023年02月12日。记录信息完整，符合要求。 | 生技部、 生产车间 | 否 |
| 4 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ | 6.3.物资资源6.3.1测量设备 | 生技部是测量设备的归口管理部门，负责测量设备的配置策划。生技部负责本部门测量设备的有效使用，组织本部门测量设备计量确认和测量过程控制工作，并做好相应的标识，保证所有的测量结果满足计量要求。 查：1）证书编号：GD602052302210477 动平衡机，校准日期：2023.02.21，有效期：2024.02.20； 2）证书编号：GD602062302210145 里氏硬度计，校准日期：2023.02.21，有效期：2024.02.20； 3）证书编号：GD602062302210146 超声波探伤仪，校准日期：2023.02.21，有效期：2024.02.20 测量设备全部委托广东六零二计量检测有限公司进行检定/校准；测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 查车间在用测量设备：编号100114600 测量范围：(50~75)mm外径千分尺未纳入测量设备台账管理，不符合认证准则条款“6.3.1测量设备”的要求。 | 生技部产车间 | 次要不符合01 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 已编制《外部供方管理程序》，生技部负责测量设备供方和外委检定/校准机构的选择与确定，并负责对供方软件调试进行验证及对外委检定/校准服务进行评价，以确保为测量管理体系所提供的测量设备和检定/校准服务符合要求。 查1：检定/校准服务供方资质：广东六零二计量检测有限公司CNAS编号：L13099，资质齐全，符合开展相应计量校准项目要求，检定/校准服务满足要求。 查2：企业材料供应商河北重信管道制造有限公、大连宝瑞泵业有限公司，营业执照等相关资质齐全，满足要求。 | 供销部 生技部 | 否 |
| 6 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7．计量确认和测量过程的实现 | 生技部是计量确认实施的归口管理部门，《计量确认管理程序》、《计量确认间隔管理程序》中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则，负责导出测量设备的计量要求，以确保测量设备的计量特性满足预期使用的计量要求。 查《测量过程及控制一览表》，共识别了13个测量过程，其中有6个重要过程；“IS65-50-125 离心泵零叶轮内孔测量”等4个测量过程被列为关键测量过程，企业对关键测量过程导出了计量要求。 查关键测量过程“IS65-50-125 离心泵零叶轮内孔测量”的测量要求的识别与计量要求的导出情况以及“计量确认过程验证记录表”，计量要求导出及验证方法正确。符合要求。见《计量要求导出和验证记录表》。 企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生技部 | 否 |
| 7 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，办公室根据《顾客满意管理程序》、《外部供方管理程序》负责内部顾客满意度监视与管理,经营部负责外部顾客满意度的测量监视, 达到持续改进的目的，为保证测量设备和检定/校准服务符合要求。供销部负责测量设备及物资与供方进行信息返馈。 2022年公司顾客满意调查表，综合满意度为98%。 查：客户河北油田分公司《供货评价证明》，对“公司工业泵产品的性能、质量、结构等进行评价，评价结果：满足要求”，评价单位：华北油田分公司物资装备部，评价日期：2021年7月12日。 查：客户华北油田第五采油厂《用户评价表》，对公司产品卸油泵、装车泵的性能、电控、运行指标各参数的评价情况，评价结果：各参数满足要求，评价单位：华北油田第五采油厂，评价日期：2022年06月15日。 查：公司内部满意度调查表2022年10月至2023年2月月对公司内部顾客满意调查，满意度为97.7% 企业顾客满意度良好，没有顾客投诉、纠纷处理等问题发生。 | 供销部 生技部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？如何保证关键测量过程受控？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 《测量管理体系审核和监视管理控制程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视，见附2《测量过程监视记录及控制图》。满足要求。 编制《测量过程识别、计量确认、验证清单》，共识别出测量过程13个，其中关键测量过程4个，对测量过程中的技术要求、测量设备及计量特性、计量确认及验证情况，测量频次、控制监视等进行监控，符合要求。 | 生技部 | 否 |
| 9 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 编制了《不合格管理程序》，对不合格进行识别和控制，防止非预期使用和交付，确保测量过程和测量设备的质量符合规定要求。 生技部是测量不合格控制的归口管理部门，并负责对不合格做出处置决定。 2023年企业暂无不合格测量过程。 | 生技部、供销部 | 否 |
| 10 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 生技部归口管理测量管理体系的分析和改进，负责本部门测量过程不合格处置，《纠正和预防措施管理程序》规定为消除已经出现或潜在的不合格原因，保证测量管理体系持续有效运行，并对测量过程不合格的监视和改进。 查2023年01月12-13日企业开展内部审核，发现1项不符合项 ，详见TDBY-2023-JL04《内审不符合项报告》，不符合标准条款：“6.2.4标识”，已分析原因并制定纠正与预防措施，整改关闭，审核员：曹丹，审核组长：宋昭。 | 生技部、 | 否 |
| 11 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006能源管理 | 企业能源主要消耗品种为：电和水，2022年共用电420502.7kwh，水11014.6吨，共计折合52.62吨标煤,企业不是重点用能单位。 | 办公室 | 否 |
| 12 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有4台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。 | 办公室 | 否 |
| 13 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业使用2.0级的三相四线电能表2块和2.5级水表2块。测量设备准确度等级满足标准要求。 | 办公室 | 否 |
| 14 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理。 | 办公室 | 否 |