高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程规范编号 |  | WI01 | 测量过程名称 | 燃气表示值误差检定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 生产运营部 | 控制程度 | 高度控制 |  |
| 测量过程要素概述： 测量设备：燃气表检定装置。 测量方法：本次实验采用钟罩法，三个流量点均使用100L钟罩式气体流量标准装置，钟罩的密封介质是白油。 环境条件： 环境气压：86kPa～106kPa；相对湿度：45%～75%；温度：20℃±2℃ 测量软件；有 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格持证上岗。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 2020年 3月 4日，用标准燃气表放在检定装置上，通过出口调节阀将各个流量点的流量调好，使流量点的流量变化不大于±5%。检定前，燃气表在qmax流量下通过100L气体体积进行预运行。检定时，读取燃气表和钟罩的初始读数，并记录钟罩和燃气表处的压力值和温度。在、和流量点，燃气表通过约100L、100L和10L气体体积，读取燃气表和钟罩的终止读数。 标准燃气表示值、密封性比对结果，全部合格，此测量过程有效。 确认人员： 熊代勤 日期：2020.3.10 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  | 批准人 |