不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS Q:监查1,E:监查1,O:监查1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 赣州市南康区威银家具有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 生产部 | 陪同人员 | 傅艳红 |
| 不符合事实描述: 化学品仓库储存有油漆、稀料、固化剂，但是未能提供相关MSDS，不符合要求。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: ☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 8.1 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 ☑ ISO45001：2018标准8.1 条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 未能提供化学品仓库储存有油漆、稀料、固化剂相关MSDS.

纠正情况： 马上联系相关部门提供化学品仓库储存有油漆、稀料、固化剂相关MSDS。

原因分析： 相关人员对学品仓库储存相关MSDS意识淡薄，没有认识到相关MSDS的重要性。

纠正措施： 学习ISO 14001:2015标准 8.1 条款及ISO45001：2018标准8.1 条款相关要求； 学习MSDS相关知识； 预定完成日期：

举一反三检查情况： 检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正措施有效。 验证人： 日期：

受审核方代表：              日期:

| 固化剂(MSDS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品标识 | 商品名： MD、MD-1、MD-2、MD-T固化剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 成分 | 混合物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要组分 CAS RN 含量% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ****** --- 50~80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ****** 1330-20-7 15~25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ****** 71-36-3 5~15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 危险性概述 | 危险性类别：第3.3类 健康危害： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 侵入途径：吸入、皮肤、眼、误服 眼接触：可引起眼睛刺激、发红、流泪、视力模糊。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吸入：吸入蒸气可引起鼻和呼吸道刺激、头昏、虚弱、疲倦、恶心、头痛，严重者意识丧失。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 皮肤：可引起皮肤刺激、皮炎、持续接触可引起皮肤皲裂和脱脂。 误服：可引起胃肠道刺激、恶心、呕吐、腹泻。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 急救措施 | 眼睛接触：用流动清水冲洗15分钟，如仍感刺激，就医。 误服：饮足量温水，不要催吐，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水和肥皂水或专用洗涤剂冲洗。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 消防措施 | 燃烧性：易燃。 灭火剂：二氧化碳、干粉、泡沫。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灭火注意事项：用水喷雾冷却火场中的容器。消防员必须佩带通气式面罩或正压自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有害燃烧物：一氧化碳、二氧化碳、NOx等有毒烟雾。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 泄漏应急措施 | 对泄漏区进行通风，排除火种，避免吸入蒸气，大量泄漏用泡沫覆盖，降低蒸汽危害。用砂土或其它类似物质吸收。按环保部门的要求处置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 作业与储存 | 操作注意事项：采用合理的通风，避免眼和皮肤接触。储存温度不宜超过30℃。空容器禁止动火切割。远离热源、火种，防止阳光直射。避免与强酸、强碱和氧化剂接触。分开存放，搬运时要轻装轻放，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 防护措施 | 作业场所职业接触限值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要组分 TWA (mg/m3) STEL(mg/m3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ****** --- --- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ****** 50 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ****** 100 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程控制：全面通风或局部排风。 身体防护：穿一般作业防护服。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴通气式面罩或自吸过滤式防毒面具。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 手防护：戴防化学品手套。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它防护：工作毕，淋浴更衣，避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 理化特性 | 外观与性状： 浅黄色 闪点（℃）：24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 相对密度（水=1 , g/cm3）约1.0 溶解性：可混溶于有机溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 稳定性和反应性 | 稳定性：稳定 禁忌物：强氧化剂、强酸、强碱。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 聚合危害：不聚合 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳、NOx等有毒烟雾。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 避免接触的条件：高温，火种。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 毒理学信息 | 急性毒性 ******（1330-20-7）： |  |  |  |  | 工业品中常含有苯、甲苯等杂质，可同时出现杂质的毒作用。 |  |  |  |
|  |  | 人经口 LDLO ：50 mg/kg。 |  |  |  |  | ******： |  |  |  |
|  |  | 大鼠经口 LD50：4300 mg/kg。 |  |  |  |  | 无数据。 |  |  |  |
|  |  | 小鼠经口 LDLO ：6 mg/kg。 |  |  |  |  | ******（71-36-3）： |  |  |  |
|  |  | 兔经皮 LD50：＞1700 mg/kg。 |  |  |  |  | 大鼠经口 LD50：4360 mg/kg ；吸入LC50：24240mg/m3。 |  |  |  |
|  |  | 本品对皮肤粘膜的刺激作用较甲苯为强，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。 |  |  |  |  | 兔经皮 LD50：3400 mg/kg。 |  |  |  |
| 十二 | 生态学信息 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 废弃处置 | 废弃物性质：危险废物 |  |  |  |  | 废弃处置方法：用控制焚烧法处理 |  |  |  |
|  |  | 废弃注意事项：废弃物和容器必须按照国家固废法的一般要求弃置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十四 | 运输 | 危险货物编号：CN No.1263；UN No.33646 |  |  |  |  | 包装类别：Ⅲ类 |  |  |  |
|  |  | 包装标志：易燃液体 |  |  |  |  | 包装方法：聚丙烯塑料桶 |  |  |  |
|  |  | 运输注意事项：远离火种、热源。与氧化剂隔离储运。轻装轻卸，防止容器渗漏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十五 | 法规信息 | 危险化学品安全管理条例（国务院令第344号） |  |  |  |  | 常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92) |  |  |  |
|  |  | 工作场所安全使用化学品的规定([1996] 劳化部) |  |  |  |  | 危险货物运输包装通用技术条件(GB12463-90) |  |  |  |
|  |  | 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十六 | 其它信息 | 参考文献： | 1、危险化学品安全管理条例，国务院， 2002 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、工作场所安全使用化学品的规定，劳动部、化工部， 1996 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、危险化学品登记管理办法，国家经贸委，2002 |  |  |  |  |  |  |  |

稀料产品安全说明书

产品:稀释剂或稀料、溶剂油

1.物理和化学特性:
   无色透明液体。稀料不溶于水，是石油的直接馏分，它同汽油一样，属易燃易爆危险品。稀料的冰点为零下116°C， 沸点为34.6°C， 闪点为零下45°C，爆炸极限为1. 85~36.5%。极易挥发。腐蚀皮肤。
2.危险性:
   绝缘性较强，很容易产生静电。如果用塑料桶装稀料，反复摇晃后，内部可产生高达15000 伏的静电，一旦放电，即可酿成火灾，稀料对塑料还有软化作用，盛装稀料过久，塑料就会软化破口而渗漏出稀料，因而发生火灾的可能性就更大稀料极易挥发，在短时间内挥发的油气可以扩散到数米以外乃至数10米，如果遇到火种，即可着火当油气着火后，火焰会沿着气流相反的方向回火，从而引起猛烈的大面积燃烧。如果油气在较严实的房间
3.使用与保护:
     运输和使用时使用乳胶手套等防护用品，禁止接触皮肤。
4.防护措施:

稀料使用场所，应该严格控制油气在空中的浓度,不得超过0.3毫克/升。一旦发现油气超标，应积极采取措施加强通风换气，降低其浓度，使之达不到爆炸浓度极限。运输稀料时，不得野蛮装卸，应轻装轻卸，防止摩擦、震荡。利用汽车运输时，应在贮罐尾部安装金属链条接地，以导除静电电荷，防止火灾的发生。在使用、贮存稀料的场所，不得有火源，安装的电器设备必须是防火防爆型的。不要用塑料桶盛装稀料，应用金属容器。输导稀料的导管不宜用塑料管，金属导管必须有良好的接地措施。利用稀料清洗涂装工具时，应格外小心，防止摩擦产生静电而引发火灾。

5.安全处理
运输、储存仓库、使用场所应配备足够的灭火设备，如干粉、二氧化碳、卤代烷灭火器等。发生稀料火灾，不可用水扑救，只能用化学灭火剂扑救。当灭火剂不够时，也可用沙土扑救。

赣州市南康区威银家具有限公司    JL/QEO-09

培训记录及培训效果评价表               No:

| 培训项目 |  |  | ISO 14001:2015标准 8.1 条款及ISO45001：2018标准8.1 条款知识、概念培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 |  |  | 2020.5.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 点 |  |  | 公司会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训讲师 |  |  | 李老师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核及评价记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 考评成绩 |  |  |  | 操作技能 |  |  | 质量、环保、安全意识 |  |  |  |  | 效果评价 |  |  | 评价人 |
|  | 好 | 中 |  | 差 | 好 | 中 | 差 | 好 |  | 中 | 差 |  | 好 | 中 | 差 |  |
| 卢和银 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 李老师 |
| 钟依兰 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 李老师 |
| 傅艳红 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 李老师 |
| 蔡立春 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 李老师 |
| 李春荣 | ★ |  |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |  |  | ★ |  |  | 李老师 |
| 综合评价： 以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。 评价人：李老师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 | 人事部 |  |  |  |  |  |  |  | 审 核 |  |  | 钟依兰 |  |  |  |  |