专业培训记录

■QMS  ■EMS  ■OHSMS

| 受审核方 | 衡水亚通工程橡胶有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业小类/ 项目代码 | QEO：14.01.02;17.06.01 |  |  |  |  |  |
| 教师姓名 | 吉洁 |  | 专业 | 见上 | 培训地点 | 远程 |
| 受培训人员 | 姓名 | 张星 |  |  |  |  |
|  | 专业代码 | 见上 |  |  |  |  |
| 生产工艺/服务过程 | 1、桥梁伸缩缝：将型钢进行尺寸切割下料+钢筋尺寸下料——型钢并缝合缝——龙门架焊接+U型钢筋焊接——伸缩缝表面除锈处理、喷漆（外包）。 2、橡胶止水带：橡胶原料切条——入摸-硫化成型（需确认过程）——开模修边 3、盆式支座：原材料（粘结剂、球冠衬板、上、下支座板）→下料→钻孔/开槽/钻丝/攻丝→焊接（需确认过程）→抛丸→攻丝→车背面→车正面→喷漆（外包） 4、橡胶支座：配料→炼胶→裁胶→入摸→硫化→出模具→修边 |  |  |  |  |  |
| 生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/ | 生产任务未按时完成，设备故障，工人操作不当，控制措施：生产和服务控制程序、设备操作规程、作业指导书；特殊过程为焊接、硫化，是否从人员、设备、工艺等方面进行了确认。 |  |  |  |  |  |
| 重要环境及控制措施 | 废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、火灾的发生，控制措施：环境因素的识别与评价控制程序、环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制程序 |  |  |  |  |  |
| 不可接受风险的危险源及控制措施 | 潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害、职业病、意外伤害，控制措施：危险源辨识、风险评价控制程序、环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制程序 |  |  |  |  |  |
| 相关法律法规的要求及产品标准 | 质量法、合同法、环境保护法、劳动法、消防法、安全生产法、JT/T327-2016《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》、GB/T20688-2006《橡胶支座》、JT/T4-2019《公路桥梁板式桥梁支座》、GB/T17955-2009《桥梁球形支座》、JT/T391-2019《公路桥梁盆式支座》、TBT 3360.2-2014《铁路隧道防水材料第2部分:止水带》 |  |  |  |  |  |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) | 外观光滑，平整、无气泡、无划痕，抗压强度、钢板与橡胶粘结牢固、硬度等，符合JT/T327-2016公路桥梁伸缩装置通用技术条件、JT/T391-2019公路桥梁盆式支座、 GB 20688.4-2007橡胶支座第4部分_普通橡胶支座、TB/T 3360.2-2014铁路隧道防水材料第2部分:止水带要求。 |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 | 无 |  |  |  |  |  |

填表人(专业人员)：吉洁           日期：2020.4.28          审核组长：吉洁         日期：2020.4.28

注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页