受理编号：0037-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 钢木课桌面板厚度测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 厚度(16±1.0)mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T3325-2017金属家具通用技术条件 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数公差范围：Ｔ=2mm △允≤T×1/3=2×1/3=0.66mm，因此计量要求导出的允许误差为±0.33mm - 测量范围：钢木课桌面板的测量厚度为16mm，选择0-150mm数显卡尺满足要求。 3、测量设备校准不确定度推导： =0.66×1/3=0.22mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备 名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  |  | 数显卡尺 | (0-150）mm |  | 示值误差±0.02mm U=0.01mm (k=2) | GFJGJL202319912090187 |  | 2019-12-16 |
| 计量验证记录 1、测量设备的测量范围(0-150）mm，满足计量要求，满足钢木课桌面板厚度16mm的测量。 2、测量设备示值误差±0.02mm，满足于计量要求允许误差±0.33mm的要求。 3、测量设备校准不确定度U=0.01mm (k=2)，满足计量要求测量不确定度0.22mm的要求。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定； - 测量设备验证正确。 审核员意见：计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求。 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |