受理编号：0083-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 升降片厚度测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 厚度(1.2±0.10)mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T3325-2017金属家具通用技术条件 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数公差范围：Ｔ=0.20mm △允≤T×1/3=0.2×1/3=0.067mm，因此计量要求导出的允许误差为±0.033mm - 测量范围：升降片的测量厚度为1.2mm，选择（0-25）mm外径千分尺满足要求。 3、测量设备校准不确定度推导： =0.067×1/3=0.022mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备 名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  |  | 外径千分尺 | (0-25）mm |  | 示值误差±0.004mm U=0.64µm (k=2) | NHJL1905KS20-431 |  | 2019年05月20日 |
| 计量验证记录 1、测量设备的测量范围(0-25）mm，满足计量要求，满足升降片厚度1.2mm的测量。 2、测量设备示值误差±0.004mm，满足于计量要求允许误差±0.033mm的要求。 3、测量设备校准不确定度U=0.64µm (k=2)，满足计量要求测量不确定度0.022mm的要求。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定； - 测量设备验证正确。 审核员意见：计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求。 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |