编    号：0027-2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | GPS定位系统（距离） |  | 被测参数要求(含公差) | 测量型GPS（0.005—5）km, 水平分量误差：10mm,垂直分量误差：20mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T18314-2009《全球定位系统（GPS）测量规范》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） GB/T18314-2009《全球定位系统（GPS）测量规范》中明确规定：用于建立国家区域、城市及工程测量的基本控制网等的GPS测量，应满足C级GPS测量准确度的要求。（GPS接收机C级，水平分量误差：10mm,垂直分量误差：20mm）。该国家标准要求就是GPS定位系统（距离）测量过程的计量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号 规格 | 设备特性 (准确度等级) |  | 检定证书 编号 | 检定日期 |
|  | GPS接收机 编号：1033070 |  | iRTK2 | C级 |  | 200117G10 | 2020.2.24 |
| 计量验证记录 - 1、GB/T18314-2009《全球定位系统（GPS）测量规范》中：对用于建立国家区域、城市及工程测量的基本控制网等的GPS定位系统测量，明确规定使用仪器应满足C级要求； - 2、本测量过程使用的GPS接收机(编号：1033070)，经计量技术机构检定C级合格,符合国家标准规定的计量要求，计量确认符合。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020年05月 11日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法；正确； - 测量设备的配备；满足《GB/T18314-2009》的规定； - 测量设备经检定合格； - 测量设备验证正确（依据法律法规判断法）。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2020 年05 月 11 日 |  |  |  |  |  |  |  |