编号：0019-2019-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 3%赤霉酸乳油GA3含量测定 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 品管部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | GA3含量 |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 1.5% |
|  |  | 公差T |  | 10% |  |  |  |  | 允许不确定度 | UC=0.88% |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 1.高压液相色谱仪 |  |  | （190~700）nm |  | U=1.7％(k=2) |  | 1.5% |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | Q/XRFJ2070212-2017 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | GB28146-2011《 3%赤霉酸乳油》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | （10~30）℃ |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 刘晓丽（职业资格证编号：1470000000500402） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附页 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附页 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见“平行分析监视记录” |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 | 审核记录： 1.测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程涉及的测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，能满足要求； 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2020年5 月29 日        审核员：               企业部门代表：