编    号：0100-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 玻璃杯身螺纹直径 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | M60.1-0.6 0mm， |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | XN-L-6710-1-B（6710双层玻璃杯身图样） |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、被测量参数公差T=0.6mm 导出测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=0.2mm 2、测量设备不确定度推导: =0.2×1/3≈0.07mm 3、测量范围导出：测量范围需覆盖被测参数范围，因此测量范围至少为(40-80)mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备 名称 |  | 型号 规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 内校记录编号 |  | 校准日期 |
|  | 数显卡尺 K16F171134 |  | 0-100mm | 分辨力：0.01mm ±0.02mm |  | XN/PZ-005-2 |  | 2019-12-01 |
| 计量验证记录 1）测量设备的测量范围0-100mm,满足计量要求的测量范围(40-80)mm的要求。 2）测量设备最大允许误差±0.02mm，满足导出的测量设备最大允许误差△允=±0.1 mm的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：吴秋霞 验证日期 2019 年12月3 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定； - 测量设备验证正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期：2020 年6 月28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |