受理编号：0118-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 光谱仪C含量测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | (0.12-0.18)% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | 技术要求 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1．被测参数要求(0.12-0.18)% 2．测量过程最大允许误差：△允=0.06%×（1/3-1/10）=0.06%×1/3=0.02%,（取1/3）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 直读光谱仪 |  | PM2 | 0.01% |  | 05HY20200031 |  | 2020.01.19 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围满足要求; 测量最大允差△允为0.02%，0.01%<0.02%,满足测量过程的计量要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020 年 4月 8日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |