受理编号：0118-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 铸件硬度检测 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （220-290）HBS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1．在生产过程中，铸件硬度控制在（220-290）HBS 2．测量过程最大允许误差：△允=70*（1/3-1/10）HBS=23.33HBS（取1/3）； 3．测量范围推导：（220-290）HBS，测量范围向两边延伸为：（10-50）HBS 4．选择量程为（90-380）HBS,HBC型锤击式布氏硬度计，满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 锤击式布氏硬度计 |  | HBC型 | ±8% |  | 03LJ20200289 |  | 2020.03.16 |
| 计量验证记录 计量特性：测量设备的测量范围是（90-380）HBS,最大示值误差±8%； 计量要求：铸件硬度控制在（220-290）HBS，测量最大允差△允为70HBS。 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：孙磊 验证日期：2020年 3 月 15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核人员签字： 受审核方代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |