编号：0132-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 濮阳市东昊机械电子有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 刘复荣 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 内径百分表 | 1008077 | (50-160）/0.01mm | 最大允许误差：25μm U=1.5μm , k=2 | 光栅式指示表检定仪：U=0.4μm 光面环规：U=0.5μm | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2020.1.15 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | 1162499 | （75-100）mm/0.01mm | 最大允许误差：±5μm U=1.0μm , k=2 | 千分尺量块：2级 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2020.4.23 | √ |
| 质检 部 | 洛氏硬度计 | 1636 | HR-150A | 最大允许误差：±1.5HRC U=0.5HR , k=2 | 标准洛氏硬度块： U=0.4HRC, k=2 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2019.9.30 | √ |
| 生产部 | 热电偶 | 31-2 | K | 最大允许误差：±7.5℃ U=1.0℃ , k=2 | 标准铂-铑10-铂热电偶：2等 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2020.1.30 | √ |
| 生产部 | 深度尺 | 10095693 | （0-300）mm/0.02mm | 最大允许误差：±0.04mm U=0.02mm , k=2 | 卡尺量块:2级 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2020.4.23 | √ |
| 质检 部 | 内螺纹牙高量规 | WGN-131569 | WGN | U=4μm , k=2 | 校验仪：U=1μm k=2 | 宝鸡市宝石石油量规检测中心 | 2020.4.8 | √ |
| 生产部 | 带表内卡规 | 31334 | （75-95）mm | 最大允许误差：±0.05mm U=0.02mm , k=2 | 标准量块:4等 光面环规:U=0.5μm | 广东省世通仪器检测服务有限公司 | 2020.4.22 | √ |
| 质检 部 | 内螺纹锥度量规 | JZN06-121859 | JZN06 | U=4μm , k=2 | 校验仪：U=1μm k=2 | 宝鸡市宝石石油量规检测中心 | 2020.4.8 | √ |
| 质检 部 | 螺纹千分尺 | 0864500 | （25-50）mm/0.01mm | U=2μm , k=2 | 千分尺量块：2级 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2020.1.14 | √ |
| 质检 部 | 油管螺纹工作规 | 6157 | 3 1/2UPTBG | U=3μm , k=2 | 标准螺纹校对规组： U=2μm | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2020.1.14 | √ |
| 审核综合意見： 该企业已建立了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，抽查《测量设备台账》中10件计量器具的校准证书，其校准结果的量值溯源符合《溯源性管理程序》的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年6月29日上午至2020年6月30日下午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |